ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ   ПОКАЗАТЕЛИ

земельного участка, кадастровый номер 78:14:7723В:33,

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе, участок 29,

расположенного в границах кадастрового квартала № 7723В,

Московского административного района СПб.

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность | Проектная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка кадастровый номер 78:14:7723В:33 | м² | - | 127 631 |
|  |  | % | - | 100% |
| 2. | Общая площадь части земельного участка предполагаемого под использование условно разрешенным видом - жила зона. | м² | - | 60 000 |
|  |  | % |  | 47% |
| 3. | Общая площадь квартир | м² |  | 96 440 |
| 4. | Коэффициент использования территории |  |  | 1,61 |
| 5. | Численность населения | чел. |  | 2 755 |
| 6. | Площадь озеленения жилого квартала | м² | 22 181 | 27 003 |
|  | расчетный норматив на каждые 100 м² квартир |  | 23 | 28 |
| 7. | Общеобразовательные учреждения | мест | 317 | 825 |
|  | одна школа на 825 мест по типовому проекту КС, зем.уч. соответственно | м² | 2,6 | 3,0 |
| 8. | Детские дошкольные учреждения | мест | 96 | 0 |
|  | ДДУ на 220 мест по типовым проектам КС, расположен на смежном участке, см.примечание | м² |  |  |
| 9. | Паркинги и стоянки для хранения легковых автомобилей жилого фонда. | маш.мест | 1206 | 1206 |

Примечания:

- Расчет потребности в общеобразовательных учреждениях выполнен по современным нормативам, исходя из расчета 115 мест на 1000 жителей. Расчет выполнен в соответствии с ТСН 31-325-2002 п.3.5, составляет 2755x115/1000=317 мест.

На территории участка расположены одна общеобразовательная школа, по типовому проекту КС на 825 мест. Излишние 508 мест будут использованы смежным участками (кадастровый номер 78:14:7723В:21) того же собственника, в границах проектируемого квартала 3.

- Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях выполнен по современным нормативам, исходя из расчета 35 мест на 1000 жителей. Расчет выполнен в соответствии с ТСН 31-325-2002 п. 3.5, составляет 2755x35/1000=96 мест.

На территории участка не расположены объекты ДДУ. Однако на смежном участке (кадастровый номер 78:14:7723В:21) того же собственника, в границах проектируемого квартала 3, запроектировано одно ДДУ по типовым проектам КС, на 220 мест. Необходимые по расчетам 96 мест будут предоставлены в нем.

- Расчет потребности в парковочных местах выполнен в соответствии с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, исходя из расчета 1 м/м на 80м² общей площади квартир, составляет 96440/80=1206 м/м.

- Расчет площади озеленения выполнен в соответствии с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, исходя из расчета 23м² на 100м² общей площади квартир, составляет 96440x23/100=22181м².